W4

W5

W4

W5

1

1

2

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

4

###### W1

W2

W2

###### W9

###### W7

###### W8

###### W6

###### W3

###### W4

方塊內數字代表一起操作實驗的組數，例如2表示由兩組共同完成。

蛋白質與酵素工作班

# 工作班儀器及組產表

| 儀 器 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各班實驗桌面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分配 |  |  | 名 稱 |  | 數量 |  | check |
| 兩組 共用 | 單數組 |  | 電泳槽Mighty Small |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 電泳鑄膠器 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 分劃收集器 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 蠕動輸液幫浦 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 加熱攪拌器 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 震盪器 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 微量吸管架 |  | 1 |  |  |
|  | 雙數組 |  | 管柱C16×100 + adaptor |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 管柱C26×40 + adaptor |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 供電器 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 冰桶 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 5 L大燒杯 |  | 1 |  |  |
| 每 班 |  |  | 小烏龜離心機 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 果汁機 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 轉印槽Transphor |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 冷藏箱 (各班有固定貯位) |  | 1 |  |  |
| 多 班 |  |  | 微量離心機 |  | 2 |  |  |
| 公用儀器及桌面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | 個人電腦及印表機 |  | 3+1 |  |  |
| 準 備 室 |  |  | 天平 (9.999) |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 天平 (9.99) |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 酸鹼度計 |  | 2 |  |  |
| 公 用 桌 |  |  | 水浴 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | ELISA光度計 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 看片箱 |  | 2 |  |  |
| Lab |  |  | 高速冷凍離心機 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 細胞離心機 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 旋轉台 (排煙櫃) |  | 2 |  |  |
| 其他公用物品 在實驗室公用小桌上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鋁箔aluminum foil |  | 公共 |  |  |  |
|  |  | 保鮮膜Saran wrap |  | 公共 |  |  |  |
|  |  | 手套gloves (L, M, S) |  | 公共 |  |  |  |
|  |  | 透析袋 (冷藏箱內) |  | 公共 |  |  |  |
|  |  | 微量離心管tip |  | 公共 |  |  |  |
| 個 人 用 具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 組 產 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分配 |  | 名 稱 |  | 數量 |  | check |  |
| 請 小 心 保 管 組 產 ， 結 業 後 如 數 交 還 。 |  | 自動吸管Autopipet |  |  |  |  |  |
|  |  | P20 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | P200 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | P1000 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 吸管盒Tip & case |  |  |  |  |  |
|  |  | Yellow tip + case |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Blue tip + case |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 電泳片組合 |  |  |  |  |  |
|  |  | 白板 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 玻璃板 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 樣本添加引導片 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 間隔條 (0.75 mm) |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 樣本齒模comb |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 定時器 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 馬克筆 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 標籤 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 文具夾 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 剪刀 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 鑷子 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 解剖刀及刀片 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 試管及方盒 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 試管架 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 微量試管架 |  | 1+1 |  |  |  |
|  |  | 微量試管盒 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 超微膜濃縮管Centriprep |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 浮船 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 透析夾 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 攪拌子 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 洗瓶 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | ELISA plate |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 乾片用玻片 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 塑膠染缸CBR |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 透明塑膠染缸 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 方型培養皿 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 鐵架及鐵夾 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 血清瓶 (各種大小) |  | 5 |  |  |  |

請確實檢查所有儀器或用具的位置及數量！

# W1 蛋白質抽取

這是本工作班的第一個實驗，我們將從甘藷塊根中分離澱粉磷解，以此來練習蛋白質的抽取方法，主要是先以硫酸銨這種中性鹽類把大部分的蛋白質沈澱下來。請先檢查以下的儀器及試劑，然後依照實驗步驟一步一步確實完成。

| 儀器用具 |  |  | 附註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 製簽用具、果汁機 (均質機)、紗布 | 班 | 每班共用 |
|  | 高速冷凍離心機 (離心管) | 全班 | 請依助教協調順序 |
|  | 燒杯 (100 mL)、冰筒、攪拌器、攪拌子 (或玻棒) | 組 | 每組自行操作 |
|  | 大燒杯 (1 L)、透析袋、透析夾 | 組 | 每組自行操作 |
| 藥品試劑 |  |  | 附註說明 |
|  | 甘藷塊根 | 班 | 甘藷簽每班200 g |
| X | 緩衝液A (50 mM Tris, pH 7.4) | 組 | 基本緩衝液 (不會用到) |
|  | 緩衝液B (緩衝液A再加1% PVPP吸著劑) | 班 | 300 mL PVPP 3 g/班 預先秤好 |
|  | 緩衝液C (緩衝液A含0.1 M NaCl) | 全班 | 10 L×2桶, 4℃ (透析用) |
|  | 硫酸銨22 g | 組 |  |
| 實驗步驟 |  |  | 附註說明 |
|  | 以下 (1)~(2) 步驟由每班助教操作，製備一份後平分。 |  | 所有操作均得保持4℃。 |
|  | (1) 取新鮮甘藷塊根，洗淨後去皮，製簽後秤重200 g，加入300 mL冰冷緩衝液B，使用果汁機在4℃下均質，高速攪拌1 min，停止冷卻1 min，重複5次。 |  | 早上先由助教取甘藷製簽；果汁機要提早預冷，均質化在冷箱內操作，防止溫度升高。 |
|  | (2) 均質液以四層紗布過濾，取濾液離心30 min；收集上清液即得粗抽取液；每組請各取燒杯分得50 mL。 |  | (1)~(2) 由助教一起操作，各組準備一250 mL燒杯及冰浴。 |
|  | (3) 各組取50 mL粗抽取液，在冰浴下緩緩加入22 g硫酸銨，並以玻棒不時攪拌 (達到70% 飽和度)；加完後繼續攪拌平衡10 min後離心30 min。 |  | ◆ 離心條件︰日立RPR-12, 8,000 rpm (4℃)；小心離心機的運作可能發生危險。 |
|  | (4) 離心後收集沈澱，溶在5 mL的緩衝液C後，置於透析袋中對緩衝液C透析過夜。次日離心30 min後取上清液，請量其體積為 ______ mL；此即為TP總蛋白質。 |  | ◆ 請小心所要的是沈澱或上清，兩次離心所收者不同。 |
|  | (5) TP總蛋白質請隨時保存在低溫下，除了各組自留0.1 mL為電泳樣本之外，其餘樣本將在W3與另一組合併，進行下一步的離子交換層析法。 |  | ◆ 請小心標示好你的樣本，不要遺失或者暴露在高溫下。 |
| 請參考講義199頁2.1節；11頁2.3節均質及抽取；鹽析法原理115頁 圖2.4 |  |  |  |

◆ 符號指示各實驗過程中容易失誤的地方，要更小心操作。

# W2 膠體過濾法

膠體過濾法是根據蛋白質的分子量大小來進行分離的，因此也可以用來作為測定分子量的方法，本實驗即利用膠體過濾法來檢定澱粉磷解的原態分子量。管柱裝填較麻煩，可請助教多加幫忙操作，但學員一定要仔細觀察整個層析法的過程。

| 儀器用具 |  |  | 附註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 層析管柱 (C16, 100 cm) 附有adaptor (AC16) | 兩組 | 鐵架及鐵夾 |
|  | 蠕動幫浦 (Pharmacia P-1) | 兩組 |  |
|  | 分劃收集器 (fraction collector, Gilson或Pharmacia) | 兩組 | 注意功能是否正常 |
| 藥品試劑 |  |  | 附註說明 |
|  | Sephacryl S-300 (預先平衡在緩衝液C) | 兩組 | 200 mL, 4℃ |
|  | 緩衝液C (緩衝液A含0.1 M NaCl) | 兩組 | 500 mL, 4℃ |
|  | 標準分子量蛋白質組合 (Bio-Rad) 每瓶1 mL | 兩組 | 含有四種已知蛋白質 (202頁) |
| 實驗步驟 |  |  | 附註說明 |
|  | 管柱裝填︰ |  | 所有操作在室溫下進行。 |
|  | (1) 請先熟悉整隻管柱的拆裝方法，可請助教幫忙設置及裝填。管柱裝好後以水平儀調整，使之與地面垂直。 |  | 兩組共同組裝一隻管柱，並請注意助教示範。 |
|  | (2) 於管柱中加入約一半高度的緩衝液C，測試管柱是否有漏水現象；若沒有漏水，則讓緩衝液流出，只留約5 cm高的緩衝液C；以塞子暫時堵住下方出口。 |  | 請參考講義122頁附圖。 |
|  | (3) 取出所使用的S-300膠體，預先已平衡在緩衝液C中。若是在室溫中進行層析法，一定要等膠體的溫度完全回復室溫才可裝填。 |  | ◆ 溫度與緩衝液的平衡與恆定極為重要。 注意膠體沈降後的上清與膠體比為1:2。 |
|  | (4) 將所要裝填之膠體搖盪均勻，不要有未散之硬塊，也避免氣泡產生。 |  |  |
|  | (5) 將上述混合均勻之膠體，以玻棒沿管壁流暢倒入管柱，並且避免使得氣泡陷在膠柱中；可在倒入膠體後，以手電筒在膠柱後方打燈光檢查之。 |  |  |
|  | (6) 利用重力自然沈降1~2 min後，移去管柱下方軟管的塞子，利用流速加快沈降，注意不可使管柱上方的液相完全乾去。 |  | 觀察沈降不久後，管柱內的膠體分成幾層？ |
|  | (7) 待膠體已沈降完全，用塞子止住下方軟管，並且以緩衝液加滿管柱。 |  |  |
|  | (8) 取出管柱的adaptor上方，接好軟管及蠕動幫浦管路，並使整個幫浦及軟管內，完全充滿緩衝液，不得有任何氣泡陷在裡面。 |  | 請注意助教示範。 |
|  | (9) 小心將adaptor放入管柱內，往下推至膠面上方，檢查有無氣泡留滯在adaptor下，然後鎖緊O-ring；此時adaptor與膠面之間，可能有一小段充滿緩衝液的空間。 |  |  |
|  | (10)移去管柱下方軟管的塞子，用幫浦注入緩衝液C流洗兩個管柱體積。 |  | 約以60 mL/h的流速。 |
|  | (11)暫時停止幫浦輸送，用塞子止住下方軟管，放鬆幫浦使管路呈流通狀態，稍微旋開adaptor的O-ring，將adaptor緩慢往下壓，液體會從幫浦上端軟管流回去，當壓至膠面時，即旋緊O-ring，關上幫浦門，並移去管柱下方軟管的塞子。 |  | 裝adaptor步驟的這段文字很不容易明瞭，請儘量現場觀察，最好親手操作過一次。 |
|  | (12)緩衝液C以預定流速之150% 流速 (約60 mL/h) 流洗膠體；一般而言，膠體過濾膠體流洗1~2管柱體積，其它膠體約3~5體積。 |  |  |
|  | (13)檢查膠面是否因高壓流洗而下降，若降低則重複步驟 (11) 把adaptor往下壓到膠面。 |  |  |
|  | (14)因為我們最後一天才做分子量測定，在此之前請小心照顧管柱，要以慢速流洗 (20 mL/h)，避免膠體乾掉。 |  | 若在前兩三天當中，管柱發生問題，可找時間自行重裝。 |
|  | 分子量測定︰ |  | 兩組共同操作一隻管柱。 |
|  | (1) 取W3離子交換法所得的樣本IEX 0.3 mL，加入標準蛋白質組合0.5 mL後混合均勻，作為膠體過濾樣本。 |  | 注意樣本不能有沈澱，樣本體積為膠體總體積的3% 以內。 |
|  | (2) 以幫浦將上述樣本注入管柱，注意樣本的溫度與膠體不能相差太多。 |  | 溫差太大會產生氣泡。 |
|  | (3) 完全注入樣本後，暫停管柱流洗，換到緩衝液C後，以正常流速進行溶離 (50 mL/h)，膠體過濾層析法即開始進行，要馬上啟動分劃收集器。 |  | 每根試管收2.5 mL ( ___ 滴)，但共收集幾根？ ★ 實驗進行時請觀察樣本色帶移動情形。 |
|  | (4) 跑完膠體過濾後，各組測蛋白質量 (W4) 以找出各標準蛋白質峰，並測定酵素活性峰 (W5)，決定目標酵素的溶離位置，以內插法求出澱粉磷解的分子量。 |  | 所收集試管全數測定。 |
| 請參考講義156頁及200頁2.2節 |  |  |  |

★ 符號指示各實驗過程中值得更仔細觀察的重點。

# W3 離子交換法

離子交換法對澱粉磷解的分離效果非常好，可以達到相當的純度；我們使用陰離子交換介質DEAE-Sephacel來吸附澱粉磷解，再用較高的鹽濃度來溶離之。

| 儀器用具 |  |  | 附註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 層析管柱 (Bio-Rad塑膠簡便管柱1.5 × 12 cm) | 兩組 | 鐵架及鐵夾 |
|  | 分劃收集器 (fraction collector, Gilson或Pharmacia) | 兩組 | 注意功能是否正常 |
| 藥品試劑 |  |  | 附註說明 |
|  | DEAE Sephacel (平衡與緩衝液C中) | 兩組 | 陰離子交換介質 |
|  | 緩衝液C (緩衝液A含0.1 M NaCl) | 兩組 | 100 mL |
|  | 緩衝液C2 (緩衝液A另加有0.2 M NaCl) | 兩組 | 50 mL |
|  | 緩衝液C3 (緩衝液A另加有0.3 M NaCl) | 兩組 | 50 mL |
| 實驗步驟 |  |  | 附註說明 |
|  | (1) DEAE Sephacel的裝填方法大致同膠體過濾法，裝填在簡便管柱約八分高度，並以緩衝液C流洗，使膠體平衡至pH 7.4。 |  | ◆ DEAE膠體要以緩衝液C徹底平衡好，再生一定要完全！ |
|  | (2) 準備注入樣本之前，請先讓管柱內膠面上方的緩衝液流乾，但絕對不要使膠面乾掉，關閉出口備用。 |  | ◆ 換緩衝液時，膠體上方不得留有液體，膠體也不能乾掉。 |
|  | (3) 請合併兩組TP樣本共 _____ mL，小心以滴管從膠面上方加入管柱，注意要保持膠體表面平整，不可弄亂。 |  | 請兩組合作共同跑一隻管柱。 |
|  | (4) 打開出口，讓樣本慢慢流入膠體中，到完全沒入膠面，但也不能使膠面乾掉，馬上關閉出口，小心以滴管在膠面上方加同體積緩衝液C，一樣保持膠體表面的平整，不可弄亂；再打開出口，讓緩衝液流下去。 |  | 用緩衝液洗一次。樣本一加入後，就開動收集器開始收集樣本，每根試管收2.5 mL ( ___ 滴)。 |
|  | (5) 等所加緩衝液流完之後，同法再加入緩衝液C，不過體積可多加一些，再繼續流洗，並且不斷補充緩衝液。 |  | 繼續用緩衝液流洗膠體。 |
|  | (6) 以緩衝液C流洗50 mL，此時不應有磷解流洗出來；但流出液也應加以收集，以免因失誤而損失。 |  | 從此要一直收集溶離液。 |
|  | (7) 待緩衝液C流洗完畢，把流洗溶液改成緩衝液C2，並且流洗50 mL。 |  | 磷解可能會在此濃度溶離出來。 |
|  | (8) 同上面 (7) 的操作，改用緩衝液C3流洗50 mL。 |  | 總共收約80根試管。 |
|  | (9) 將收集的試管分成單號、雙號兩組，各組分別進行W4及W5，結果請以SigmaPlot繪圖。 |  | 膠體由助教回收後，集中進行再生以便重複使用。 |
|  | (10)收集活性區的分劃即為IEX，請置於低溫保存。準備做膠體電泳，並以膠體過濾法決定分子量。 |  | 此IEX樣本由兩組共同使用。 |
| 請參考講義202頁2.3節 |  |  |  |

# W4 蛋白質定量法

蛋白質可與染料Coomassie Blue結合，並且使後者變成藍色；因此若樣本中的蛋白質含量越多，就結合越多的Coomassie Blue而呈現較深的藍色，可以定量蛋白質。我們將以此方法進行標準校正線的製作，但一般樣本的測定流程也完全相同。

| 儀器用具 |  |  | 附註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 37℃恆溫箱 | 全班 |  |
|  | ELISA光度計 (Dynatech) | 全班 | 由助教指導使用方法 |
|  | ELISA 96槽微量滴定盤 | 組 | 請先規劃盤面行列的樣本配置 |
| 藥品試劑 |  |  | 附註說明 |
|  | Coomassie Blue dye (1/4×, Bio-Rad) | 組 | 已經稀釋好10 mL |
|  | 標準蛋白質BSA系列0, 20, 40, 60, 80, 100 g/mL | 組 | 每個濃度500 L |
| 實驗步驟 |  |  | 附註說明 |
|  | (1) 依照你在96孔微量滴定盤面上的規劃，以二重複每槽加入50 L標準品或樣本。 |  | 參考講義193頁1.1節及圖1.2。 |
|  | (2) 每槽再加200 L Coomassie Blue dye，在全部樣本槽加完前，不要中斷添加；整個操作時間不要拖太久，同時小心避免氣泡產生。 |  | ◆ 本步驟是實驗成敗關鍵！ |
|  | (3) 輕拍滴定盤的一側，使添加的各成份均勻混合，注意Coomassie Blue dye因密度較大，很容易沉積在下方。 |  | 這時若有氣泡，小心用大頭針刺破，大量時可用火燄燒破。 |
|  | (4) 靜置室溫10 min。 |  |  |
|  | (5) 以ELISA reader測570 nm (或595 nm) 吸光。 |  | 讀值超過1.5以上者不準。 |
|  | (6) 作圖畫出標準校正線，並決定未知樣本的濃度。 |  |  |
| 參考講義140頁 圖1.1 |  |  |  |

# W5 酵素活性分析

酵素是具有催化活性的分子，其活性的定義，是指在一段固定時間內，此酵素能夠產生若干莫耳生成物。 澱粉磷解可對澱粉加磷酸分解，生成葡萄糖一磷酸 (Glc-1-P)；然而此反應為可逆，因此我們若給予Glc-1-P，則會使澱粉磷解合成澱粉，同時放出磷酸為產物，而測定磷酸的多寡即可得知酵素活性。

| 儀器用具 |  |  | 附註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 與W4完全相同 |  |  |
| 藥品試劑 |  |  | 附註說明 |
|  | 醋酸緩衝液 (0.2 M, pH 5.5) | 組 | 15 mL |
|  | 可溶性澱粉 (1.2%) | 組 | 澱粉磷解的基質15 mL |
|  | Glc-1-P (32 mM) | 組 | 澱粉磷解的另一基質3 mL |
|  | 磷酸呈色劑 (ferro-sulfate molybdate) | 組 | 使磷酸呈藍色以便定量30 mL |
| X | 磷酸標準溶液 系列濃度0, 1, 2.5, 5, 10, 15 mM | 組 | 這次我們不做磷酸標準曲線 |
| 實驗步驟 |  |  | 附註說明 |
|  | (1) 將醋酸緩衝液、可溶性澱粉及Glc-1-P以體積比1:1:1混合，當作反應基質液。 |  |  |
|  | (2) 取適當濃度之酵素液10 L，加入ELISA盤中各槽，並加入75 L反應基質液，於37℃反應10~20 min，各槽要固定相同的反應時間。 |  | 如何固定反應時間？ |
|  | (3) 迅速加入200 L呈色劑，在5 min內以ELISA光度計測650 nm的吸光值。 |  |  |
|  | (4) 結果若以磷酸濃度表示，則將上述的吸光值帶入磷酸標準回歸曲線 (如下)，以換算得磷酸濃度。 |  | ◆ 其實在我們的層析法實驗，只要用吸光值就可以了。 |
|  | 如何做磷酸標準曲線： |  | 因此不做以下標準曲線測定。 |
|  | (1) 將磷酸標準溶液 (20 mM) 稀釋為15, 10, 5, 2.5, 1, 0 mM系列，每濃度200 L。 |  |  |
|  | (2) 將上述系列稀釋之磷酸標準溶液與1.2% soluble starch及醋酸緩衝液，以體積比1:1:1混合均勻，每管600 L。 |  |  |
|  | (3) 上述混合後的磷酸標準溶液各75 L，再加入10 L的H2O共得85 L，依濃度低至濃度高的順序，加入ELISA plate中，製作二重複。 |  |  |
|  | (4) 加入呈色劑200 L後，測650 nm吸光讀值。 |  | 讀值超過1.5以上者不準。 |
|  | (5) 以磷酸濃度為x軸，650 nm吸光值為y軸，製作標準曲線，並迴歸求斜率。 |  | y = ____ x + _____ |
| 請參考講義195頁1.2節 |  |  |  |

# W6 膠體電泳法 SDS-PAGE

電泳可以在膠片中把各種不同的蛋白質分離開來，其解析力非常好，而且電泳後還可以轉印到膜上，以抗體為專一性探針去檢測，因此是目前生化學研究的主力工具。

| 儀器用具 |  |  | 附註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 鑄膠組件 | 兩組 | 可供架設兩片膠片組合 |
|  | 電泳玻片、氧化鋁片 (白板) 各一 (及酒精) | 組 | 請小心容易破裂 |
|  | 間隔條2 (0.75 mm)、樣本梳1 (10 well) | 組 | 請小心零件遺失 |
|  | 垂直電泳槽 (Hoefer SE-250平板式垂直迷你電泳槽) | 兩組 | 可架兩片 每組各出一片 |
|  | 電源供應器 (ISCO-453或Pharmacia EPS 200) | 兩組 | ◆ 小心電擊 |
| 藥品試劑 |  |  | 附註說明 |
|  | A液 (T 30%, C 2.6%) | 組 | ◆ 丙烯醯胺溶液有毒！10 mL |
|  | B液 (分離膠體緩衝液) | 組 | 5 mL |
|  | C液 (焦集膠體緩衝液) | 組 | 5 mL |
|  | 10% SDS溶液 | 組 | 0.5 mL |
|  | APS溶液 (ammonium persulfate, 10%) | 組 | 凝膠反應的自由基產生者 |
|  | 純水 | 組 |  |
|  | 異丙醇 | 組 | 用來壓平膠體表面 |
|  | SDS電泳緩衝液 (1×) | 組 | 放在電極槽中導電用1 L |
|  | SDS樣本溶液 (SDS-PAGE sample buffer) 2× | 組 | 使樣本蛋白質變性0.5 mL |
|  | 追蹤染料 (tracking dye) | 組 |  |
|  | 標準分子量蛋白質組合 (Rainbow及SeeBlue) | 組 | 內含數種標準蛋白質0.1 mL |
| 實驗步驟 |  |  | 附註說明 |
|  | 鑄膠︰ |  |  |
|  | (1) 將電泳玻片及氧化鋁片清洗淨後擦乾，再以酒精擦拭乾淨，加上間隔條，組裝於鑄膠組件中。 |  | 請注意組合示範。每組組合一片，兩組共用一個鑄膠組件。 |
|  | (2) 依下列各溶液比例，配置膠體溶液共用。其中APS溶液必須最後加入，小心混合均勻，以避免氣泡產生，然後以自動吸管輕輕注入膠片三明治組合的玻片中。 A (3.3 mL), B (2.5 mL), SDS (0.1 mL), H2O (4.05 mL), APS (0.05 mL) 總共10 mL可供二至四片膠片 |  | ◆ 因APS一加入後就開始凝膠，故請最後才加入，以免過早凝結。 兩組共同配一杯膠體溶液共用即可 (與下面焦集膠體輪流)。 |
|  | (3) 膠體高度約佔玻片的2/3至3/4高，加完後儘快在各膠體液面上方小心加入100 L異丙醇，以壓平膠體液面。 |  | 整個過程必須在5 min完成，約30 min可完成凝膠。 |
|  | (4) 凝膠完成後，倒出上層的異丙醇。 |  | 約30 min至1 h (天冷更久)。 |
|  | (5) 配置焦集膠體溶液如下，先準備好樣本梳，加入膠體溶液後立刻插上。 A (0.66 mL), C (1.24 mL), SDS (0.05 mL), H2O (2.95 mL), APS (0.1 mL) 總共5 mL |  | 整個過程必須在5 min完成，約30 min可完成凝膠。 兩組共同配一杯膠體溶液共用即可 (由另一組配製)。 |
|  | (6) 凝膠後拆開鑄膠組件，整理好膠片，可置封口袋中放在4℃保存，要加入少量蒸餾水防止膠片乾裂。 |  |  |
|  | 電泳︰ |  |  |
|  | (1) 將稀釋成一倍的SDS電泳緩衝液，倒入電泳槽的底部 (正極)；膠片以45度角架到電泳槽，避免氣泡產生。 |  | 每組裝一片，兩組共用一個電泳槽。 |
|  | (2) 當兩片電泳片全部架妥後，由電泳槽上方緩緩加入SDS電泳緩衝液 (負極)。接著以微量自動吸管清洗樣本槽，避免有凝膠不全的殘餘物留在槽內。 |  |  |
|  | (3) 取適量樣本 (15 L)，加入15 L之SDS樣本溶液，再加入6 L追蹤染料，混合均勻後於100℃中煮5 min，待冷卻後離心30 sec備用。鑄膠時即可處理樣本。 |  | 未知樣本有TP及IEX，請記得在前面的實驗中保留樣本。 |
|  | (4) 以自動吸管取樣 (15 L)，小心注入膠體中的樣本槽，避免氣泡在產生。標準分子量蛋白質 (M) 需10 L，以作為蛋白質分子量參考的依據。 |  | 膠片上各樣本槽的配置情形如下圖；使用兩種標準分子量 (M)，以便比較。 |
|  | (5) 因為是兩組共用一個電泳槽，故請先架好電泳片後，再輪流依上述方法加好樣本。 |  | 請勿擾亂他組的膠片。 |
|  | (6) 蓋上電泳槽上部的蓋子，確認正負極裝置正確，連接上電源供應器，定電壓以170 V進行電泳。 |  | 電源的正負極一定要接對！ ★ 電泳時請觀察色帶的泳動。 |
|  | (7) 當藍色的追蹤染料接近膠片底部時，關掉電源，拆開電泳槽及膠片；各組取回其膠片，先以刀片去除上方的焦集膠體後，再以刀片在右上角截一小角為記。 |  | ◆ 請小心電極！ |
|  | (8) 各組將膠片切成兩半，取其中一半進行Coomassie Blue染色 (W7)；另一半則進行蛋白質轉印 (W8)。 |  |  |
| 請參考講義207頁3.2節 |  |  |  |

TP  IEX  M

TP  IEX  M

電泳後將膠片切成兩半

右上角截角為記

各組取半片做Coomassie Blue染色  另外半片進行轉印及免疫呈色

電泳後要去除焦集膠體

M = Rainbow

M = SeeBlue

# W7 膠片染色

電泳可以把各種蛋白質在膠片上分開，但大多蛋白質均無顏色，因此必須染色後才能觀察；蛋白質染色的機制與上面W4的蛋白質定量相似，都是用Coomassie Blue與蛋白質結合後，呈現藍色的色帶。染色後的膠片，可以乾燥起來，永久保存。

| 儀器用具 |  |  | 附註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平台震盪器 | 全班 | 在排煙櫃中 |
|  | 染色缸 | 組 | 長方形塑膠盒 |
|  | 看片箱 | 全班 |  |
|  | 膠片乾燥用具 | 組 | 玻璃板、玻璃紙、文書夾 |
| 藥品試劑 |  |  | 附註說明 |
|  | CBR染色液 | 全班 | 排煙櫃中 |
|  | CBR脫色液 | 全班 | 排煙櫃中 |
| 實驗步驟 |  |  | 附註說明 |
|  | 膠片染色︰ |  |  |
|  | (1) 將電泳後的膠體浸入CBR染色液中，染色液用量只要蓋過膠片即可；加蓋置於平台震盪器上搖盪20 min。 |  | ◆ 若不加蓋可能會染得很糟。 ★ 染色是第一個重要結果。 |
|  | (2) 倒出染色液 (要回收)，用自來水沖洗後倒入脫色液，脫色液蓋過膠片即可，也要加蓋。 |  | 於染色缸中放入一塊吸水紙，可加速脫色過程。 |
|  | (3) 若蛋白質濃度較低，則染色時間可加長 (1 h) 以增加色帶深度。 |  | 我們的樣本濃度應該相當高。 |
|  | 膠片乾燥︰ |  |  |
|  | (1) 在玻璃板上鋪平第一張溼潤的玻璃紙，玻璃紙的四邊要略大於玻璃板1~2 cm，四邊折下，避免玻璃紙與玻璃板中有任何的氣泡產生。 |  |  |
|  | (2) 將染色完畢之膠片置於上述步驟之玻璃紙上。 |  |  |
|  | (3) 將另外一張玻璃紙浸溼，小心鋪蓋於膠片上，避免任何氣泡產生，玻璃紙的四邊要略大於玻璃板約1~2 cm，將第二層的玻璃紙四邊反摺到玻璃板背面。 |  |  |
|  | (4) 以文書夾夾住四邊，置於室溫或吹風乾燥之。 |  | 文書夾可以省略。 |
|  | (5) 檢查膠片是否完全乾燥，可利用指甲在膠片上輕敲，乾燥完全的膠片不會留下任何指甲痕跡；將膠片剪下，經護貝後保存。 |  |  |
| 請參考講義212頁3.5.1節；154頁 圖3.7 |  |  |  |

# W8 蛋白質轉印法

膠片上的蛋白質可以轉印到膜上，再進一步用抗體偵測；也可以在轉印後，把目標蛋白質切出來，直接送去做N-端的胺基酸定序。

| 儀器用具 |  |  | 附註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 電泳轉印槽 (Hoefer TE22) | 班 | 一班四組一起共用 |
|  | 轉印膜 (Immobilon, PVDF)、濾紙 (Whatman 3 mm) | 組 | 均已裁好 |
|  | 電源供應器 | 班 | ◆ 小心電擊 |
| 藥品試劑 |  |  | 附註說明 |
|  | 轉印緩衝液 (blotting buffer) | 班 | 2 L |
|  | 甲醇 | 組 | 少許 |
|  | Urea-PBST尿素洗液 | 組 | 50 mL |
| 實驗步驟 |  |  | 附註說明 |
|  | (1) 將所要轉印之膠片浸於轉印緩衝液中平衡20~30 min。 |  | 此步驟可省略。 |
|  | (2) 將轉印膜PVDF切割成比膠片稍大，因膠片平衡後體積會略漲。 PVDF為疏水性，必須先以100% 甲醇短暫溼潤後，再浸入轉印緩衝液 (1×) 中備用。 |  |  |
|  | (3) 取兩張稍大的濾紙，於轉印緩衝液中浸潤備用。取出轉印卡夾，先墊一張多孔性海綿，鋪上一張濾紙，再小心鋪上膠片，勿陷入任何氣泡，鋪上轉印膜，再蓋上一層濾紙及海綿，再把整個膠片卡夾裝好。 |  | 請參考講義155頁 圖3.8。 |
|  | (4) 置入已裝有轉印緩衝液 (1×) 的轉印槽中，注意PVDF那面朝正極，膠片面朝負極。避免卡夾外面聚集氣泡，氣泡的存在將使轉印效率變差。 |  | ◆ 千萬要放對方向！ 請四組共用一個轉印槽，同步進行蛋白質轉印。 |
|  | (5) 以400 mA進行轉印，於4℃中轉印60 min後中止。取出轉印膜，浸在尿素洗液中洗過夜，要加蓋子。 |  | ★ 取出轉印膜時，請觀察標準品有無轉印到膜上。 |
| 請參考講義217頁4.1節 |  |  |  |

# W9 免疫呈色法

免疫呈色法集合電泳的高解析力，加上抗體的專一性，成為最有用的分析工具。 本實驗的染色機制是︰ 轉印在膜上的抗原 … 一次抗體 … 二次抗體-酵素 (HRP)，然後加入HRP的基質反應呈色。 這個實驗結果的好壞，直接反應出本課程的成敗，也是四天來所有課程的總結。

| 儀器用具 |  |  | 附註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平台震盪器 | 全班 | 在排煙櫃中 |
|  | 塑膠染色盤 (正方形塑膠培養皿) | 組 | 與膠片染色缸不同 不要用錯 |
| 藥品試劑 |  |  | 附註說明 |
|  | 明膠-NET | 組 | 用來稀釋抗體溶液10 mL |
|  | PBS (phosphate buffer saline) | 組 | 50 mL |
|  | PBST (phosphate buffer saline & Tween) | 組 | 100 mL (另有全班共用10 L) |
|  | Urea-PBST (尿素-PBST) | 組 | 尿素可洗去樣本分子的SDS |
|  | 一次抗體 J3b (單數組) 或H7c (雙數組) | 組 | 澱粉磷解抗體 (小鼠) 10 mL |
|  | 二次抗體-酵素 (HRP) 連結體 | 組 | 10 mL |
|  | HRP呈色劑DAB | 組 | 新鮮製備10 mL |
| 實驗步驟 |  |  | 附註說明 |
|  | (1) 尿素洗過的轉印膜再以PBST洗3次，每次10 min。 |  | 可先用明膠-NET填塞。 |
|  | (2) 加入一次抗體 (適當濃度溶於明膠-NET中)，在室溫下反應1 h。當場才由助教分發抗體溶液。 |  | 一般抗體使用濃度在1:1,000至1:5,000間，視抗體效價而定。 |
|  | (3) 倒掉抗體溶液，再以PBST洗3次，每次10 min。 |  | 容器四周都要清洗之。 |
|  | (4) 加入二次抗體連結體 (enzyme conjugated 2nd Ab)，室溫下反應1 h。 二次抗體同樣也以明膠-NET稀釋，當場才由助教分發。 |  | 二次抗體的使用濃度請參考廠商說明書指定濃度。 |
|  | (5) 倒掉二次抗體溶液，再以PBST洗3次，每次10 min。 |  |  |
|  | (6) 再以PBS洗過2次後，倒入HRP呈色劑DAB，褐色色帶應該很快出現。 |  | ★ 注意觀察色帶顏色的出現。 |
|  | (7) 呈色在10 min以內完成，並在背景加深前停止。 |  |  |
|  | (8) 倒去呈色液，並以蒸餾水清洗數次，晾乾後避光保存。 |  | 轉印膜也可以護貝。 |
| 請參考講義218頁4.2節 |  |  |  |

# One-Page Show製作法

One-Page Show要求學員將四天來的結果精華，集中整理在一張A4紙上，除了可以精要簡明地呈現實驗成果之外，也可以練習表達重點與討論個案的能力。為了使學員們順利完成One-Page Show，以下用簡明的步驟說明其製作方法與流程。

| 儀器用具 |  |  | 附註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 電腦 (要有SigmaPlot及Office)、印表機 | 全班 | 本班有三台電腦 |
|  | 掃描器 | 全班 | 掃描你的膠片及轉印結果 |
|  | 影印機 (可印投影片) | 全班 | 影印投影片 |
| 實驗結果 |  |  | 附註說明 |
|  | W3 離子交換層析圖譜 | 組 | 以SigmaPlot作圖直接貼上 |
|  | W7 電泳膠片 (Coomassie Blue染色片) | 組 | 可用掃描圖或直接貼到投影片 |
|  | W9 免疫呈色轉印結果 | 組 | 要掃描轉印膜 (影印可能不清) |
|  | W2 膠體過濾之分子量決定曲線 | 組 | 以標準蛋白質所作的校正線 |
| 製作步驟 |  |  | 附註說明 |
|  | (1) 請在每天進行實驗後，馬上把當日結果的圖表或者膠片等，仔細整理出來，妥善保存。 |  | 以免最後一天來不及整理。 |
|  | (2) 在MS Word的頁面中，把上面的圖表及膠片，以合理的順序排好。 |  | 軟體也可用PowerPoint或其他作圖軟體 (如CorelDRAW)。 |
|  | (3) 在每一個圖表或膠片下面，加上一行說明文字，簡短扼要說明你的結果或結論。也可以在結果與討論之前，簡單以文字說明本實驗的來龍去脈。 |  | 這行文字是多天來努力的最具體成果，請多費心思考。 |
|  | (4) 通常在第一行寫上本實驗的名稱，並且記得寫上你的組別及姓名。 |  |  |
|  | (5) 完成後列印出來，並請助教幫忙印成投影片。 |  |  |
|  | (6) 練習在兩分鐘內，說明這張投影片的最精要內容，並準備在最後一堂One-Page Show討論會上報告兩分鐘。 |  | 一定要多練習幾次，並多觀摩別人的成果。 |
| 請參考講義41~42頁 |  |  |  |

7/30/2026