國立台灣大學93學年度環安衛訪問團訪視檢查表

環安衛中心 94.5.

訪視單位：　  　 學院　 　   　系所   訪視委員：

一、公共空間

| 檢查項目 | 不合格之實驗室號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1. 滅火器、消防栓周圍不得堆置雜物 |  |  |
| 2. 緊急照明燈插頭插上且可正常運作 |  | 拔除插頭燈亮 |
| 3. 緊急沖眼器水壓適當 |  | 兩水柱交聚一點 |
| 4. 緊急沖眼器水質堪用 |  | 無雜質 |
| 5. 走道及樓梯應保持整潔，保持不易滑倒或絆倒之狀況 |  |  |

二、電氣安全

| 檢查項目 | 不合格之實驗室號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1. 配電箱、電線及延長線外觀無破損，銅線無裸露情況 |  |  |
| 2. 電線、延長線遠離熱源及潮濕，且不可壓在儀器或重物下方及橫在路中以免絆跌 |  |  |
| 3. 延長線不可多層次串接，不可超過電線額定電流 |  |  |
| 4. 延長線多孔插座應有過負荷保護裝置（附開關或保險絲） |  |  |
| 5. 插頭無燻黑、老化或有塵垢積污 |  |  |
| 6. 配電盤附近不得堆放雜物 |  |  |

三、吊櫃安全

| 檢查項目 | 不合格之實驗室號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1. 吊櫃內不得放置化學藥品 |  |  |
| 2. 吊櫃內及吊櫃上方不得放置重物 |  |  |
| 3. 吊櫃穩固性佳 |  | 固定處無鬆動牆面無龜裂 |

四、化學品安全衛生  □非此類場所

| 檢查項目 | 不合格之實驗室號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1. 實驗室廢液懸掛分類標籤，並填寫主要成分等資料 |  |  |
| 2. 毒性化學物質運作場所出入口之標示，加註「Toxic Chemical in Operation」等英文字樣 |  |  |
| 3. 毒性化學物質運作場所依規定逐日填寫運作紀錄表，當日運作量無變動者得免記載 |  |  |
| 4. 化學品具有中英文標示（含危害警告訊息、防範措施等）與MSDS |  |  |
| 5. 實驗室廢棄物不應貯存於走道公共空間、放置過高及未能妥善管理，應有防止洩漏或遭他人取用之設施 |  |  |

五、輻射性安全衛生  □非此類場所

| 檢查項目 | 不合格之實驗室號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1. 輻射操作人員具合格證書，並於有效期限內（由原能會核發者6年；本校核發者3年） |  |  |
| 2. 輻射工作人員每人每年受訓時數達3小時以上，並有記錄被查 |  |  |
| 3. 定期進行輻射偵測，並校檢輻射偵檢儀，逾校正期限者，標示「停用」 |  |  |

六、生物性安全衛生  □非此類場所

| 檢查項目 | 不合格之實驗室號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1. 實驗室依其生物安全等級（依國科會基因重組實驗守則規定），於實驗室入口標示等級（P1-P4），操作人員遵守其規範 |  |  |
| 2. 生物安全操作櫃由專人管理及專業廠商定期維護保養，並有記錄備查 |  |  |
| 3. 感染性廢棄物於高溫高壓滅菌後，以紅色塑膠袋（標有感染性標誌）密閉貯存，並依感染性廢棄物處理 |  |  |
| 4. 高壓滅菌鍋管理及使用完善（備有標準操作程序，並有每年定期檢查維修記錄） |  |  |

七、其他檢查記錄或建議